一、设备性能需求（购置参数）：

1	功能要求：

★1.1 具有鉴别心理性ED和器质性ED功能。

★1.2 具有获取阴茎勃起后的硬度、周径、阴茎勃起次数/持续时间数据功能。

★1.3 具有夜间勃起测定仪（NPT），可连续纪录并定量分析患者在夜间自然睡眠环境下阴茎勃起的次数、持续时间、周径、硬度等功能。

★1.4 能够进行视听刺激,检测阴茎勃起及其硬度功能。

★1.5 能够评估勃起功能障碍治疗的效果。

★1.6 能够指导勃起功能障碍治疗用药量。

★1.7 所测数据能被国家公安部作为阴茎勃起功能障碍司法鉴定和伤残鉴定的评判依据。

★1.8 所测数据能被国家司法部作为阴茎勃起功能障碍司法鉴定和伤残鉴定的评判依据。

2	检测数据参数：（RAU：即，阴茎硬度活力单位。TAU:即，阴茎周径胀大活力单位）

2.1 阴茎勃起次数：范围：0～9次

2.2 阴茎勃起时间：范围：0～120分钟

2.3 阴茎肿胀度： 范围：5cm～15cm

2.4 阴茎硬度： 0%～100%

★2.7 打印报告有每次勃起的硬度、肿胀度、持续时间

2.8 打印报告有每次勃起的阴茎硬度和周径活力单位

2.9 能连续工作≥10小时

3	输入、输出、存储与传输要求：

3.1 输入：≥100～240V；≥50或60Hz;≥ 400mA（额定）

3.2 输出电压（额定）：≥9V 输出电流（额定）：≥1A

3.3 数据存储方式：由阴茎硬度测量仪存储，输出时由电脑主机存储调用。

3.4 数据传输方式：阴茎硬度测量仪主机通过USB接口与电脑进行数据传输。

3.5传输的数据：阴茎头部与根部的硬度值、周径变化数值。

3.6打印报告图形有4道波形：阴茎头部硬度波形、阴茎根部硬度波形、阴茎头部胀大度波形、阴茎根部胀大度波形。

★ 3.7 打印报告数据：可以打印测量分析结果和病历档案，检测都能出具每一次勃起的具体数据（如一晚有7次勃起，就显能打印7次勃起的参数）

4	数据管理软件功能要求：

4.1 病人数据管理软件可以进行数据备份。

4.2 病人数据管理软件可以管理病人的治疗方法、使用的药物品类及剂量。

5	其他要求：

★5.1 产品使用期限≥10年

二、配置要求：

| 阴茎硬度测量仪 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 软件 | 个 | 1 |
| 牵拉导线（根部） | 根 | 2 |
| 牵拉导线（头部） | 根 | 2 |
| 阴茎圈套子 | 付 | 6 |
| 通讯电缆线 | 根 | 1 |
| 腿部绷带 | 个 | 6 |
| 充电电池 | 节 | 4 |
| 充电器 | 个 | 1 |
| 说明书 | 本 | 1 |
| 诊疗工作站 | 台 | 1 |
| 一体机 | 台 | 1 |
| 激光打印机 | 台 | 1 |