高仿真分娩助产训练模型需求：

一、设备性能需求（购置参数）：

1.模型采用手动分娩方式，可以自主控制胎儿机转角度与速度。

▲1.1.模型尺寸符合真实成年女性下腹部大小，具有准确的解剖学标记，包括：骨盆、腰椎。其中骨盆结构包含髋骨、骶骨、尾骨、耻骨联合都清晰可见，腰椎结构包含L1-L5清晰可见。

▲1.2.模型覆盖皮肤分为三部分，包括：外阴皮肤、模型表层皮肤、腹部可切割皮肤。三个部位的皮肤均由韧性弹性优良的软质硅胶材料制作，触感真实，不易损坏。每一部分皮肤都可独立拆卸，单独使用或组合使用，并且易清洁、更换。

▲1.4.皮肤完全拆除，可以直观的看到胎儿在骨盆内的机转，以及胎头径线与骨盆径线之间的关系。

▲1.5.模型腹部皮肤可进行切割缝合训练，质地柔软，用于模拟剖宫产训练，可以多次使用，采用塑料铆钉安装，易于拆卸更换。此外，将此处皮肤取下，形成可视窗，便于学生观察机转情况。

1.6.模型皮肤采用暗扣连接，无外露纽扣，因此外观更逼真，完整性更强。并且易拆卸安装。

1.7.模型具有可替换的柔软硅胶材质的宫颈，可以完全拆卸进行清洗。

1.8.模型包含完全衔接的全关节灵活的胎儿，关节使用弹性材质连接，可以模拟各种胎位，包括：头位、臀位、横位。在分娩过程中，能够完全顺应产道发生变化，包括：下降、俯屈、仰伸、内旋转和外旋转，以及复位。并且胎儿口微张，具备囟门、矢状缝。

1.9.脐带和胎盘都使用螺旋扣与胎儿连接，脐带可以剪切，剪切后仍可重新连接。胎盘包含两块碎片，可以模拟胎盘残留，胎盘上具有魔术贴，粘贴在腹腔内，可以模拟胎盘滞留。

▲1.10.充气式子宫垫用于训练四步触诊法，根据触诊需要，使用挤压式气囊向内充气，调整高度。此外，充气式子宫带有外部海绵罩，模拟皮下脂肪组织，在触诊时增加手感真实性，在剖宫产切割时，增加训练难度。

▲1.11.模型具有用于训练人工破膜的插件，并配有模拟羊水浓缩液，在分娩时做破膜操作会有模拟羊水流出。并且可以模拟进行引产操作。

1.11.模型背面有防滑垫，两侧有用于固定的搭扣，使用配套的固定带，可以固定在产床或桌面上。

2. 可执行以下内容：

2.1.模型可以模拟正常阴道分娩。

2.1.训练胎位和胎先露的触诊操作及评估。

2.2.训练正常和异常胎位以及正常和异常产程的预判能力。

2.4.模拟臀位分娩（包括单臀、完全臀、不完全臀）。

2.5.实施肩难产演示和纠正处理操作。

2.6.进行剖宫产训练。

2.7.脐带和胎盘的正常娩出。

2.8.模拟前置胎盘（完全性、部分性、边缘性）、胎盘滞留、胎盘残留。

2.9.脐带脱垂或绕颈。

2.10.脐带夹闭和剪切。

2.11.阴道指诊检查训练。

2.11.宫口扩张程度测量。

2.12.宫腔操作。

2.14.胎儿囟门触诊。

2.15.人工破膜（ARM或AROM，引产）。

2.16.婴儿口腔和鼻腔清理。

2.17.产钳及胎吸使用。

2.18.各种手法练习（包括：Leopold、Ritgen、Pinard、Mauriceu、Prague、Woods、Rubi）。

- 配置要求：

分娩模型1套（包含腹部可拆卸皮肤、会阴插件）

分娩胎儿1个

脐带1根

胎盘1个

充气式子宫垫1个

固定带1个

润滑剂1瓶

模拟羊水浓缩液1瓶

模拟羊膜囊插件100个

替换塑料铆钉

脐带夹2个等。

三、售后服务要求：

货物质保期：自验收合格之日起 36 月。

四、学习培训要求：

免费对采购人、技术人员、管理人员进行操作、维修、保养方面的专业培训，直至能独立操作。中标人委派的专业技术人员所需要费用均由中标人承担。

- 供货时间要求：

签订合同之日起10日内，完成交货安装调试并正常运行。