热风吹干系统

一、设备性能需求（购置参数）：

1、数码显示屏，清晰显示温度及压力。

▲2、内置无油静音空压机，无需外接压力源。

▲3、温度调节范围：常温-99℃。

▲4、压力调节范围：0.5-9KG。

5、空压机最大压力：≤8bar。

6、具有冷风热风两种出气功能，配备冷风压力气枪及热风压力气枪。

7、装配有排气装置及排气口，有效散热排气。

8、内置降噪装置，噪音值≤45db。

9、手柄线长度1.2M-1.5M。

10、手柄为进口材质，一体成型，具有防烫功能。

11、配置温度恒定保护系统，连续使用时，保持温度恒定在设定值。

▲12、具有空气过滤功能，内置油水及空气过滤器，确保气体洁净。

13、具有防干烧功能，支持长期待温工作且不损坏机器。

二、配置要求：配防烫气枪

不锈钢三层器械车

1、尺寸：900mm×500mm×900mm±10mm 。

▲2、材质：304 不锈钢，立柱管材φ25×1.0mm,台面板材厚度≥1mm 。

3、无抽屉。

▲4、台面层数≥3，并安装有三边护栏 。

5、立柱、扶手及底部加强管采用 SUS304 不锈钢圆管，扶手采用弯管机折弯，整体焊接采用氩弧焊。

6、包罩螺杆万向脚轮≥4 寸，其中 2 轮带刹车。

7、台面承重≥40kg。