广西壮族自治区生殖医院
楼体发光字制作安装项目具体要求

一、业务楼东面楼体发光字材料清单及相关参数

（1）材料清单：

	序号
	项目
	型号（规格）
	数量
	单位

	1
	发光字字壳(中文大字）
	长1.56米×宽1.56米×厚0.10米（单字）
	27
	字

	2
	发光字字壳（英文）
	长0.58米×宽0.33米×厚0.10米（单字）
	113
	字

	3
	LED模组（mm)
	71.5×13.5×6.7
	1
	批

	4
	LED防雨电源
	400W 12V
	1
	批

	5
	电线电缆线管（预估）
	1500
	1500
	米


（2）相关材料参数

①灯珠参数：
	名称
	规格

	产品等级
	蓝景led光源、晶元LED模组、憨豆全新透镜高端模组（同等质量及以上）

	颜色
	白色

	额定功率（w/m）
	0.7-1.5

	防护等级
	IP65

	额定工作电压（V）
	12

	工作电流（mA）
	83

	色温（k）波长
	6000-9000

	产品总尺寸L×W×H(mm)
	71.5×13.5×6.7

	LED类型
	LED模组3颗/组


②字胎：采用厚度为1.5mm的304不锈钢板，表面进口烤漆处理，内侧烤漆处理（白色烤漆）；

③单个电源：12V 400W ；单个空开：64A；

④字体面板：3mm透明亚克力，贴进口3M膜，紫色色值：C72 M67 Y0 K0 ；粉红色：C21 M47 C0 K0；

⑤焊接工艺：专业焊工持证作业（满焊）；高空作业持证安装（安装人员须全部投保有能够保障高空作业的意外险）。

⑥制作工艺：厚度1.5mm的304不锈钢板（进口烤漆处理）内套发光灯源+3mm白色亚克力面板+贴进口紫色3m膜/粉色3m膜，激光点焊后经人工打磨喷进口汽车烤漆，人工穿孔连线包装。

二、业务楼一楼大门上方发光字（logo）材料清单及相关参数
    （1）材料清单：

	序号
	项目
	型号（规格）
	单位面积
	单位
	数量
	单位

	1
	发光字字壳(大字）
	长0.42米×宽0.42米×厚0.10米
	4.58
	㎡
	39
	字

	2
	发光字字壳（英文）
	长0.16米×宽0.16米×厚0.1米
	3.12
	㎡
	175
	字

	3
	LED模组（mm)
	71.5×13.5×6.7
	1
	批
	1
	批

	4
	LOGO字壳制作
	直径2.4米×厚0.1米
	4.6
	㎡
	1
	个

	5
	LED防雨电源
	400W 12V
	1
	批
	1
	批

	6
	钢结构区域
	9.10米×2.40米
	1
	批
	1
	批

	7
	电线电缆线管（预估）
	1000
	1
	米
	1000
	米


（2）相关材料参数

①灯珠参数：

	名称
	规格

	产品品牌
	蓝景led光源、晶元LED模组、憨豆全新透镜高端模组（同等质量及以上）

	颜色
	白色

	额定功率（w/m）
	0.7-1.5

	防护等级
	IP65

	额定工作电压（V）
	12

	工作电流（mA）
	83

	色温（k）波长
	6000-9000

	产品尺寸L×W×H(mm)
	71.5×13.5×6.7

	LED类型
	LED模组3颗/组


②字胎：采用厚度为1.5mm的304不锈钢板，表面进口烤漆处理，内侧烤漆处理（白色烤漆）；
③钢架方通材料规格：30mm×50mm×厚2.0mm，表面进口烤漆处理；

④单个电源：12V 400W ；单个空开：64A；

⑤字体面板：3mm乳白亚克力，贴进口3M膜，紫色色值：C72 M67 Y0 K0 ；粉红色：C21 M47 C0 K0；

⑥焊接工艺：专业焊工持证作业（满焊）；高空作业持证安装（安装人员须全部投保有能够保障高空作业的意外险）。

⑦制作工艺：厚度1.5mm的304不锈钢板（进口烤漆处理）内套发光灯源+3mm白色亚克力面板+贴进口紫色3m膜/粉色3m膜，激光点焊后经人工打磨喷汽车进口烤漆，人工穿孔连线包装。
