广西壮族自治区生殖医院

楼体及出入口标识项目具体要求

一、要求

| 要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 材质 | 规格（长×高×厚） | 制作工艺 | 数量 |
|  | 发光字笔画“丶”，微软雅黑字体 | 紫色发光字， 参见材料清单 | 6.7cm×22cm×10cm | 参见下文第二条第1款“大楼右侧墙面发光字材料清单”，须按色值要求制作 | 1个 |
|  | 雕刻字中文笔画“西”，微软雅黑字体 | 金色刻字， 参见材料清单 | 20cm×20cm×1.8cm（阴刻深度5mm） | 参见下文第二条第3款“医院大门口美工字及logo”材料清单 | 1个 |

二、材料清单及相关参数

1、大楼右侧墙面发光字：

（1）材料清单：

| 序号 | 项目 | 型号（规格） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发光字字壳(中文大字） | 长1.56米×宽1.56米×厚0.10米（单字） | 23 | 字 |
| 2 | 发光字字壳（英文） | 长0.58米×宽0.33米×厚0.10米（单字） | 96 | 字 |
| 3 | LED模组（mm) | 71.5×13.5×6.7 | 1 | 批 |
| 4 | LED防雨电源 | 400W 12V | 1 | 批 |
| 5 | 电线电缆线管（预估） | 1500 | 1500 | 米 |

（2）相关材料参数

①灯珠参数：

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 产品等级 | 蓝景led光源、晶元LED模组、憨豆全新透镜高端模组（同等质量及以上） |
| 颜色 | 白色 |
| 额定功率（w/m） | 0.7-1.5 |
| 防护等级 | IP65 |
| 额定工作电压（V） | 12 |
| 工作电流（mA） | 83 |
| 色温（k）波长 | 6000-9000 |
| 产品总尺寸L×W×H(mm) | 71.5×13.5×6.7 |
| LED类型 | LED模组3颗/组 |

②字胎：采用厚度为1.5mm的304不锈钢板，表面进口烤漆处理，内侧烤漆处理（白色烤漆）；

③单个电源：12V 400W ；单个空开：64A；

④字体面板：3mm透明亚克力，贴进口3M膜，紫色色值：C72 M67 Y0 K0 ；粉红色：C21 M47 C0 K0；

⑤焊接工艺：专业焊工持证作业（满焊）；高空作业持证安装。

⑥制作工艺：厚度1.5mm的304不锈钢板（进口烤漆处理）内套发光灯源+3mm白色亚克力面板+贴进口紫色3m膜/粉色3m膜，激光点焊后经人工打磨喷进口汽车烤漆，人工穿孔连线包装。

- 一楼大门发光字：

（1）材料清单：

| 序号 | 项目 | 型号（规格） | 单位面积 | 单位 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发光字字壳(大字） | 长0.42米×宽0.42米×厚0.10米 | 4.58 | ㎡ | 39 | 字 |
| 2 | 发光字字壳（英文） | 长0.16米×宽0.16米×厚0.1米 | 3.12 | ㎡ | 175 | 字 |
| 3 | LED模组（mm) | 71.5×13.5×6.7 | 1 | 批 | 1 | 批 |
| 4 | LOGO字壳制作 | 直径2.4米×厚0.1米 | 4.6 | ㎡ | 1 | 个 |
| 5 | LED防雨电源 | 400W 12V | 1 | 批 | 1 | 批 |
| 6 | 钢结构区域 | 9.10米×2.40米 | 1 | 批 | 1 | 批 |
| 7 | 电线电缆线管（预估） | 1000 | 1 | 米 | 1000 | 米 |

（2）相关材料参数

①、灯珠参数：

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 产品品牌 | 蓝景led光源、晶元LED模组、憨豆全新透镜高端模组（同等质量及以上） |
| 颜色 | 白色 |
| 额定功率（w/m） | 0.7-1.5 |
| 防护等级 | IP65 |
| 额定工作电压（V） | 12 |
| 工作电流（mA） | 83 |
| 色温（k）波长 | 6000-9000 |
| 产品尺寸L×W×H(mm) | 71.5×13.5×6.7 |
| LED类型 | LED模组3颗/组 |

②字胎：采用厚度为1.5mm的304不锈钢板，表面进口烤漆处理，内侧烤漆处理（白色烤漆）；

③钢架方通材料规格：30mm×50mm×厚2.0mm，表面进口烤漆处理；

④单个电源：12V 400W ；单个空开：64A；

⑤字体面板：3mm乳白亚克力，贴进口3M膜，紫色色值：C72 M67 Y0 K0 ；粉红色：C21 M47 C0 K0；

⑥焊接工艺：专业焊工持证作业（满焊）；高空作业持证安装。

⑦制作工艺：厚度1.5mm的304不锈钢板（进口烤漆处理）内套发光灯源+3mm白色亚克力面板+贴进口紫色3m膜/粉色3m膜，激光点焊后经人工打磨喷汽车进口烤漆，人工穿孔连线包装。

- 医院大门口美工字及logo：

（1）材料清单：

| 序号 | 项目 | 型号（规格） | 单位面积 | 单位 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文字背景板 | 4.20米×1.40米 | 5.88 | m² | 1 | 面 |
| 2 | 数控雕刻文字 刷金属漆 （中文） | 0.16米×0.16米 | 1 | m² | 39 | 字 |
| 3 | 数控雕刻文字刷金属漆 （英文） | 0.06米×0.04米 | 0.002 | m² | 175 | 字 |
| 4 | 数控雕刻logo | 直径0.92米 | 0.68 | m² | 1 | 个 |

（2）相关材料参数

①、材质参数：

| 名称 | 材质说明 |
| --- | --- |
| 文字背景板 | 石砖、仿石砖 （含龙骨架） |
| 文字背景板颜色 | 灰色 |
| 文字 | 数控雕刻文字刷金属漆 |

- 汽车出入口美工字及logo

（1）材料清单：

| 序号 | 项目 | 型号（规格） | 单位面积 | 单位 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文字背景板 | 4.20米×1.40米 | 5.88 | m² | 1 | 面 |
| 2 | 数控雕刻文字刷金属漆 （中文） | 0.16米×0.16米 | 1 | m² | 39 | 字 |
| 3 | 数控雕刻文字刷金属漆 （英文） | 0.06米×0.04米 | 0.002 | m² | 175 | 字 |
| 4 | 数控雕刻logo | 直径0.92米 | 0.68 | m² | 1 | 个 |

（2）相关材料参数

①、材质参数：

| 名称 | 材质说明 |
| --- | --- |
| 文字背景板 | 石砖、仿石砖 （含龙骨架） |
| 文字背景板颜色 | 灰色 |
| 文字 | 数控雕刻文字刷金属漆 |